Informe de Laboratorio - Amplificadores de Sonido

Juan Manuel Rodríguez Guevara

Erick Sebastián Saldaña Serrano

Juan Diego Suarez Carmona

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de ingeniería

2025

1. Objetivo

Diseñar, montar y analizar el funcionamiento de dos configuraciones de amplificadores de sonido utilizando transistores bipolares de unión (BJT), con el propósito de comprender su operación, respuesta en frecuencia y capacidad de amplificación.

2. Fundamento Teórico

Un amplificador es un circuito electrónico que incrementa la amplitud de una señal de entrada. Los transistores BJT pueden configurarse para amplificar señales de audio en diferentes configuraciones. En este laboratorio se estudian dos configuraciones:

Circuito 1: Amplificador push-pull con acoplamiento capacitivo.

Circuito 2: Amplificador con transformador de entrada y salida acoplada a una bocina.

Transistores Utilizados

- TIP 41C

- TIP 42C

Funcionamiento General

El primer circuito emplea una señal de entrada alterna acoplada por capacitor, y el par complementario de transistores conduce en alternancia según la polaridad de la señal.

El segundo circuito usa un transformador en la entrada para acoplar la señal de audio y mejorar la eficiencia, además de alimentar un altavoz como carga.

3. Materiales

Transistores TIP 41C y TIP 42C

Resistencias: 1 kΩ

Capacitores: 0.1 µF, 1 µF

Potenciómetro

Fuente dual: ±12 V

Generador de señales (Entrada de audio desde el teléfono móvil)

Altavoz (8 Ω)

Protoboard y cables

4. Procedimiento

Montaje del Circuito 1: Amplificador Push-Pull

Conectar el generador de señales a través de un capacitor de acoplamiento (0.1 µF).

Montar los transistores TIP 41C (NPN) y TIP 42C (PNP) en configuración push-pull.

Conectar la carga resistiva (8 Ω) en el colector común.

Alimentar el circuito con ±12 V.

Montaje del Circuito 2: Amplificador con Transformador

Conectar el generador de señales.

Acoplar los demás componentes según indique el circuito.

Montar resistencias de polarización R1, R2 y R3.

Conectar la carga (altavoz de 8 Ω) a través de un capacitor de acoplamiento.

Alimentar con +12 V.

5. Resultados

Se observaron las siguientes características:

Circuito 1: La señal amplificada fue simétrica, con una forma de onda limpia hasta cierto nivel de entrada. Se evidenció una distorsión leve.

Circuito 2: La señal fue amplificada de forma eficiente, con buena fidelidad. El altavoz respondió de forma clara al tono de 1 kHz, confirmando la operación del amplificador.

6. Análisis

El circuito 1 muestra la utilidad de una configuración push-pull con respuesta simétrica, aunque presenta distorsión de cruce.

El circuito 2, mejora la impedancia de entrada/salida y permite una mejor adaptación al altavoz.

En ambos casos, el uso de capacitores transistores y resistencias con los valores apropiados nos permite una configuración en donde es posible amplificar de manera clara una entrada sinusoidal o como lo fue en este caso una entrada de sonido.

7. Conclusiones

Se logró amplificar señales de audio de forma efectiva utilizando transistores BJT.

La configuración push-pull es eficiente para manejar cargas de baja impedancia con poca distorsión.

El segundo circuito mejora la transferencia de potencia al altavoz, permitiendo un sonido más fuerte y claro.

8. Recomendaciones

Usar una red de polarización más precisa para minimizar la distorsión de cruce en el circuito 1.

Probar ambos circuitos con señales de diferentes frecuencias y amplitudes para evaluar su respuesta.

Asegurar una correcta disipación térmica de los transistores en aplicaciones de potencia mayor.