Para tu sistema:

G(s)=1s(s+2)(s+4)

Ecuación característica:

1+Ks(s+2)(s+4)=0  ⇒  s3+6s2+8s+K=0

Tabla de Routh (resumen):

s318s26Ks148-K60s0K

Condición de estabilidad:

- Todos los elementos de la primera columna > 0

K>0,48-K>0⇒0<K<48

👉 Kcrítico de estabilidad:

K=48

En ese punto, el sistema es marginalmente estable (polos en eje imaginario).

✅ Método 2: Cruce por eje imaginario (frecuencia crítica)

Sustituye s=jωen:

s3+6s2+8s+K=0

Separas real e imaginario y obtienes:

- ω

- K

Para este sistema:

ω=8,K=48

✅ Método 3: Punto de ruptura (breakaway)

Aquí buscas dónde las ramas del locus se separan.

- Expresa:

K=-s(s+2)(s+4)

- Deriva:

dKds=0

- Resuelve:

3s2+12s+8=0

Solución:

s=-0.845,  -3.155

👉 Solo es válido el que esté en el segmento del locus (entre polos reales).

Luego sustituyes ese sen K(s)para obtener el Kcrítico de ruptura.

✅ Método 4: MATLAB (práctico)

s = tf('s');
G = 1/(s*(s+2)*(s+4));

rlocus(G)
grid on

[K,poles] = rlocfind(G)

👉 Haces clic:

- en el eje imaginario → obtienes Kcrítico

- en puntos de interés → obtienes otros K

🧠 Interpretación clara

- K=0→ polos originales

- 0<K<48→ sistema estable

- K=48→ límite de estabilidad

- K>48→ sistema inestable

💡 Resumen rápido

| Tipo de K | Método |
| --- | --- |
| Límite de estabilidad | Routh |
| Frecuencia de oscilación | s=jω |
| Punto de ruptura | dK/ds=0 |
| Visual/interactivo | MATLAB |